Tisk a tiskárny
2. Tisk
· Tisk z výšky  
· nejstarší grafická a tisková technika
· tisk ze štočků, raznic či sazby
· knihtisk, dřevořez, dřevoryt, linoryt
· Tisk z hloubky
· tisk z rytých či leptaných destiček (zinek, ocel, měď, hliník) 
· hlubotisk, rytina, lept, suchá jehla
3. Tisk
· Tisk z plochy 
· tisknoucí a netisknoucí místa jsou v jedné výškové úrovni 
· využívá vzájemnou odpudivost mastných tiskových barev a vody
4. Tisk
Rozlišení tisku (tiskárny)
· Tisk sestává (standardně) z určitého počtu tiskových bodů různého tvaru či velikosti
· Rozlišení tisku vyjadřuje jemnost bodové reprezentace obrazu
· Rozlišovací schopnost tiskárny udává, kolik různých bodů je schopna vytisknout na určité délce, resp. ploše - udává se obvykle   v násobku x x y dpi, např. 2400 x 2400 dpi
· Známe-li x a y, dá se přesně určit  a vyjádřit geometrické rozlišení 
· Známe-li též dpi tisku, lze předem
     určit velikost budoucího výtisku

     např. obraz s rozlišením 1843 x 1322 bude tištěn 600 dpi 

     = (1843 / 600 x 2,54) x (1322 / 600 x 2,54) = 7,8 x 5,6 cm 

5. Tisk
Rozlišení tisku (tiskárny)
· Některé tiskárny pracují s proměnnou velikostí tiskového bodu, např. tisk metodou vzorů nebo inkoustový tisk (různě velké kapky)
· Některé tiskárny pracují v autotypickém rastru (stejná vzdálenost bodů různé velikosti), např. hlubotisk či ofset, jiné tisknou stejně velké body v různé vzdálenosti - frekvenčně modulovaný rastr nebo činí obé poloautotypický rastr
· Některé tiskárny pracují se skládaným 
     tiskovým bodem, např. inkoustové tiskárny

· Některé tiskárny pracují s překryvem bodů,  např. ofset
( Zvýšení barevné škálovatelnosti obrazu

( Geometrické rozlišení se nemusí rovnat vnímanému optickému rozlišení

6. Tisk
Černobílý (šedotónový) tisk     
Tisk ve frekvenčně modulovaném rastru

Proměnlivá hustota tiskových bodů

Proměnlivá hustota a velikost tiskového bodu (poloautotypický rastr)
 

7. Tisk
Černobílý (šedotónový) tisk 
Tisk metodou vzorů (shluková matice) technikou ofsetového tisku 



mikrofotografie ofsetové tiskové desky




8. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk - základ 
Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem barev CMYK        Cyan-azur   Magenta-purpur   Yellow-žlutá   blacK-černá 

9. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk - základ 
· Ze 4 základních barev CMYK mohou některé tiskárny „namíchat“ nejvýše 4 další barvy, z nich vytvářejí jednotlivé tiskové body 
· bílý
· azurový
· purpurový
· žlutý
· modrý = azurový + purpurový
· zelený = azurový + žlutý
· červený = purpurový + žlutý
· tmavě hnědý = azurový + purpurový + žlutý
· černý
· Některé tiskárny mohou zvýšit počet pracovních barev používáním více druhů pigmentů či inkoustů (6, 7, 8, 10) – světle, resp. foto azurová a purpurová nebo šedá, zelená, červená …
10. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk - základ 
Protože tiskárny mají na vyjádření 

barvy daleko méně odstínů než 

třeba monitory (224 = 16,7 mil.), 

tisknou pixely z mnoha tiskových 

bodů a užívají dithering 

(mimo sublimačních)

11. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk  - technika čtyřbarvotisku

· 4 barevné výtažky, tzv. separace
· 4 tiskové desky nebo průchody
· přesný soutisk 
12. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk 
13. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk  -  technikou ofsetového tisku

Rotace tiskového rastru barevných separací při soutisku 

· natáčení eliminuje případné rušivé vjemy rastru výrazných barev
· natáčení působí proti vzniku viditelných moiré
14. Tisk
Barevný (vícebarevný) tisk  -  technikou ofsetového tisku 

15. Tisk
Digitální technologie v tisku
· Computer to plate (CTP) je technologie pro přímý osvit tiskových desek pro ofset, hlubotisk či sítotisk laserem
· Pravý digitální tisk je technologie, kdy je počítač spojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem není 



       žádný polotovar, jako je 
                   



        film nebo tisková deska
· Computer to paper 

Zařízení malonákladového 


             digitálního  tisku  =  tiskárny

16. Tiskárny
· Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů           z počítače v tištěné podobě
· Základní parametry
· Druh tiskárny - jehličková, inkoustová, laserová aj. 
· Provedení - stolní, přenosná, velkoformátová aj.
· Rychlost tisku - počet znaků nebo stránek / čas
· Rozlišení - bodů na palec – dpi, např. 9600 x 2400
· Barevnost - tisk černobíle nebo i barevně
· Pořizovací náklady - cena tiskárny
· Cena za vytištěnou stránku - papír, náplň, amortizace
· Způsob komunikace – ASCII, PDL(PostScript), GDI aj.
· Způsob připojení k počítači - USB, LAN, bezdrátově aj. 
· Způsob napájení – ze sítě, z USB, baterie
17. Tiskárny
· Základní druhy
· Impaktní – typové - řádkové - bodové
· Maticové – jehličkové
· Tepelné – termotiskárny - sublimační - autochromní 
· Inkoustové –thermo(bublinkové) – piezo(tryskové)
· Laserové
· LED (se svítivými diodami)
· S pevným inkoustem 
· 3D tiskárny
18. Tiskárny impaktní
· Impaktní – typové   (již nepoužívané)
· řetězové - v tiskárně obíhá řetěz s písmeny (typy) pod řadou kladívek;  když přijde písmeno na místě tisku pod kladívko, úderem se písmeno obtiskne přes pásku na tabelační papír
· s typovým válcem – podélný válec se stejnými znaky          v řádce; stejné znaky řádky se tak tisknou najednou a celá řádka se vytiskne  po jednom otočení válce (20 str./min.)
· s typovým kolečkem (kopretina), s typovou koulí 
· Tiskárny impaktní
19. Impaktní – řádkové   (stále vyráběné)
· V tiskárně vibruje lišta se soustavou kladívek přes celou šíři papíru (A3). Příslušná kladívka vytisknou úderem přes barvicí pásku „svůj“ jeden bod. Tiskárna posune papír o mikrokrok a cyklus se opakuje. Postupně se vytiskne např. celá řádka znaků.
· Kvalita tisku až 240 x 288 dpi 
· Rychlost tisku až 2000 řádků / min.






   až 50 stran / min.
· Měsíční zátěž až 512 000 stran  
20. Tiskárny maticové - jehličkové
· První řešení 1964 Seiko pro OH, 1968 sériově jako EP-101,  
 od 1975 EPSON ("Son of Electronic Printer = EP SON" )
· Tiskárny využívají tiskovou hlavu, která obsahuje sadu pod sebou umístěných jehliček  (1, 7, 9, 12 v jednom či dvou  sloupcích) 
· Jednotlivé jehličky jsou připojeny k elektromagnetům, které je při tisku vystřelují proti barvící pásce
· Barvící páska pak v daném bodě dopadne na papír, kde způsobí malý barevný bod
· Tisk probíhá v matici




         7x7, 9x7, 12x9 apod.
21. Tiskárny maticové - jehličkové
· V závislosti na počtu jehliček se  rozlišují na:
· ≤ 7 jehličkové - jeden sloupec jehel

používány pouze tam, kde na kvalitě tisku nezáleží 


(např. pokladny)

· 9 nebo 18 jehličkové  - jeden nebo dva sloupce jehel

tisk v režimu DRAFT (méně kvalitní, rychlejší)


a v režimu NLQ (Near Letter Quality) –vhodné pro průklepy

· 24 jehličkové - dva sloupce jehel

dovolují navíc práci i v režimu LQ (Letter Quality), 


a poskytují rovněž vyšší rychlost tisku

22. Tiskárny maticové - jehličkové
· Výhody jehličkových tiskáren:
· nízká pořizovací cena
· nízká cena za vytištěnou stránku (za 1 $ až 600 stránek)
· možnost tisku na tabelační papíry či různá zasunutá média 
· možnost průpisů – (až 6 kopií)
· robustní konstrukce
· možnost práce v prašném, chladném či horkém prostředí  
23. Tiskárny maticové - jehličkové
· Nevýhody běžných jehličkových tiskáren:
· nižší kvalita tisku – max. 180 až 360 DPI 
· nízká rychlost – 200 -1120 zn./min.  (necelá strana / min.)
· problematický tisk grafiky
· vysoká hlučnost při tisku
· Možnosti speciálních jehličkových tiskáren
· rychlost až 680 znaků za sec. (cps - characters per second) =  cca 20 str. / min., vysokorychlostní až 1100 cps
· hlučnost potlačena
· barevné výtisky jsou možné – 2,5 cm široké barvicí pásky CMYK a zdvihací motor pásky
· Termotiskárny
24. Tiskárny s termocitlivým papírem
· Monochromatické tiskárny vytvářející obraz teplem na termocitlivém papíru a rozlišením 203 dpi  (8 bodů / mm)
· Obvykle řešené jako jako tiskárny etiket visaček, pokladní  tiskárny, kioskové tiskárny či zapisovače
· Termotiskárny
25. Tiskárny přenosové - termotransferové

(thermal wax transfer printer)

· Pracují s přenosovou fólií , z níž se pomocí žhavých mikroelementů přenášejí barevné body na papír (nebo jiné médium)
· Barevné pracují s CMYK voskovými fóliemi, svitky či kazetami
26. Sublimační tiskárny 
· Pracují na principu sublimace (odpařování) pevného inkoustu, který po zahřátí přechází do plynné fáze
· Různou teplotou lze regulovat množství sublimujícího inkoustu v daném místě
· V plynném stavu potom inkousty pronikají do povrchu speciálního papíru a zde se mísí
· Inkoust je dodáván ve formě 
 různobarevného CMYK filmu,  který prochází nad papírem
· Nakonec se obraz fixuje  (laminuje) lesklou ochrannou  vrstvou
27. Sublimační tiskárny 
· Tiskárny se používají především pro tisk fotografií
· Mohou tisknout též na speciální média, např, jsou užívány pro potisk karet
· Existují též v přenosové verzi
28. Sublimační tiskárny 
· Výhody sublimačních tiskáren:
· velmi kvalitní barevný tisk s plynulými barevné přechody bez tiskového rastru při nízkém fyzickém rozlišení  300 dpi
· malé rozměry, kompaktní mobilní provedení
· možnost napájení z baterií či z počítače
· Nevýhody sublimačních tiskáren:
· nutnost použití speciálního papíru např. 10 x 15 cm
· vyšší cena za stránku
· relativně pomalý tisk 
 (1/4 až 1/2 str. / min.)
29. Speciální sublimační tiskárny 
· Velkoformátový sublimační tisk využívající sublimační disperzní inkousty CMYK 

Např. sublimační tiskárny pro přímý potisk textilu 


šířka 64“(162 cm), délka až 500 metrů, rychlost tisku až 30 m2/hod.,  až 1 440 x 2 880 dpi, 1 440 tiskových trysek CMYK (360 na barvu)

(od 320 tis. Kč)

30. Tepelné autochromní tiskárny
Fujifilm Thermal Autochrom
· Používá speciální papír obsahující tři složky (diazosloučeniny) z nichž vznikají základní barvy
· Chemická reakce diazo sloučeniny na žluté barvivo začne probíhat od nižší teploty, na purpurové barvivo až od vyšší a na azurové barvivo od teploty nejvyšší.
· Tisk fotografií až do velikosti A4 je velmi kvalitní 
a trvanlivější než u sublimačních tiskáren
31. Inkoustové tiskárny 
· U inkoustových tiskáren je tisk prováděn pomocí inkoustu, který je prostřednictvím miniaturních trysek v tiskové hlavě po kapkách vystřikován na papír  =  technologie Inkjet
· Inkoust je umístěn v nádržkách (cartridge), které se obvykle pohybují společně s tiskovou hlavou
· Cartridge jsou kompaktní, nebo dělené s 1 či 4 – 10 barvami   
· Z hlediska způsobu tvorby kapek se tiskárny dělí na 2 skupiny
· tiskárny s kontinuálním proudem inkoustu 

(Continuous Inkjet) 

· tiskárny s tvorbou kapek na vyžádání 

(Drop on Demand - DOD)

32. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny s kontinuálním proudem inkoustu
· Vytvářejí nepřetržitý proud kapek inkoustu (až 165 000 / s), z něhož se odvětvují (např. elektrostaticky) kapky, které jsou 5 - 64 tryskami nasměrovány na  potiskované médium 
· Hlavní proud inkoustu se vrací zpět do zásobníku a potom opět do tiskové hlavy
· Obvykle se jedná o průmyslové  tiskárny pro potiskování obalů 
33. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny s tvorbou kapek na vyžádání  (DOD)
· Inkoustové tiskárny lze podle technologie tisku rozdělit do dvou skupin
· tepelné inkoustové tiskárny 

= thermal technolgy  (1977)

·  Canon  - Bubble Jet
· Hewlett Packard 
· piezoelektrické tiskárny 




= piezo-electric technology 

· Epson
34. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny inkoustové tepelné - DOD thermal technology

označované též jako bublinkové
· Tiskárny tohoto typu používají k vystříknutí kapky inkoustu z trysky topné tělísko tzv. topný rezistor (heating resistor)
· Tisk je prováděn ve čtyřech fázích
· rezistor prudce zahřeje inkoust v dutině trysky – 500 °C
· v dutině trysky vzniká bublina přehřáté páry, která vytlačuje inkoust 
· dojde k vystřelení inkoustu na papír rychlostí 10 m/s
· v dutině trysky vzniká ochlazením podtlak, který způsobí její další naplnění
35. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny inkoustové tepelné - DOD thermal technology
· musí používat jen specifický inkoust (např. odolný teplotě)
· je zapotřebí jistá doba k ochlazení rezistoru ( počet trysek
· není možné zcela plynule regulovat velikost kapky 

36. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny inkoustové tepelné - DOD thermal technology
· V tiskové hlavě  je od 72 do 1536, 3072  nebo i 5376 trysek 
· Průměr trysek činí 50 - 5 mikrometrů  (0,05 – 0,005 mm)
· Trysky vystřelují kapky o objemu 10, 3, 2 nebo dokonce 1 pl  (1 pl = 10-9 litru)
· Kapka utvoří barevný bod o průměru cca 30 - 5 mikrometrů 
· Při rozlišení 2400 dpi činí velikost bodu 10 mikronů a nejmenší okem viditelný bod je cca 30 mikronů
37. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny piezoelektrické – DOD piezo-electric technology 

označované též jako tryskové
· Tiskárny tohoto typu využívají k vystříknutí kapky inkoustu z trysky piezo krystal, resp. obrácený piezoelektrický jev
· Do piezo krystalu je zaveden elektrický proud, který způsobí jeho prohnutí a následné vystříknutí kapky 
38. Inkoustové tiskárny 
· Tiskárny piezoelektrické – DOD piezo-electric technology 
· Deformace krystalu může probíhat mnohamilionkrát za sekundu (s frekvencí v MHz) ( rychlost
· Není nutné čekat na ochlazení tepelného rezistoru ( rychlost a  počet potřebných trysek
· Tisková hlava obsahuje  29 či 64 trysek pro každou CMY barvu + 90 pro černou, nebo až 10 x 180 trysek pro jednotlivé barvy inkoustů u fototiskáren
· Prohnutí piezo krystalu, lze poměrně dobře ovládat, což dovoluje s dosti velkou přesností regulovat velikost kapky
· Tiskárny mohou používat i pigmentové inkousty v různých rozpouštědlech ( potisk různých materiálů a stálobarevnost
39. Inkoustové tiskárny 
· Výhody inkoustových tiskáren
· relativně nízká pořizovací cena
· možnost barevného tisku při dobrém poměru cena-výkon
· vysoké rozlišení tisku – až 9600 x 2400 A4 dpi nebo       4800  x 2400 A3 dpi  
· vysoká kvalita fototisku – až 8 nebo 10 barev inkoustu   (při užití speciálního papíru – např. lesklého fotopapíru)
· relativně vysoká rychlost ČB tisku – 10 až 22 str. za min., u vysokorychlostních až 120 str. za min. 
· tisk fotografií A4 běžnými fototiskárnami 1 až 5  min.
· Nevýhody inkoustových tiskáren
· cena za vytištěnou stránku (dle pokrytí) 

pro ČB tisk (5%) 0,3-1,5 Kč,  pro bar. tisk (%) 1,5-7,5 Kč 

· poměrně nízká životnost cartridge
40. Inkoustové tiskárny 
· Velkoformátové inkoustové tiskárny
· Tiskárny do šíře 250 cm při až 1440 dpi a rychlosti až 45m2/h
41. Laserové tiskárny 
· První tiskárna IBM 3800 1976, pro domácí užití HP Laserjet 1984
· Data jsou zaslána do paměti tiskárny a potom vedena na vstup deflektoru, který dle napětí propouští či nepropouští světlo 
· Paprsek polovodičového laseru je modifikován deflektorem, usměrňován rotující soustavou zrcadel a tak exponuje elektrický obraz na rotující válec s polovodičovým povrchem nabitým koronou kladným nábojem na potenciál cca + 2 kV (válec má odpor cca 5 MΩ) 
· Osvětlená místa změní odpor (cca 300 Ω) a náboj je z nich odveden 
· Rotující válec dále prochází kolem kazety s tonerem nabitým též kladně, který je tak přitažen jen na exponovaná místa bez náboje
· Kladně nabitý toner je dále přenesen na papír, který je podložen záporně nabitou deskou cca - 2 kV 
· Toner je do papíru dále zažehlen při teplotě cca 180˚C a celý papír je na závěr zbaven elektrostatického náboje 
· Rotující válec se dále čistí, vybíjí a opět jednotně koronou nabíjí
42. Laserové tiskárny 
43. Laserové tiskárny 
44. Laserové tiskárny 
· Barevný tisk je možné u barevných laserových tiskáren docílit použitím různobarevných CMYK tonerů
45. Laserové tiskárny 
· Výhody laserových tiskáren
· kvalitní tisk (600, 1200, 2400  dpi)
· obrysová ostrost čárové grafiky
· rychlost tisku (12-32 str./min.)
· nevyžadují speciální papír
· Nevýhody laserových tiskáren
· vyšší pořizovací cena 
· pro běžného uživatele hůře dostupný kvalitní barevný tisk (cena HW+ spotřební materiál)
46. Laserové tiskárny 
· Vysokorychlostní  tiskárny
· Např. 65 str. A4 / min. při  300 x 300 dpi na tabelační papír
· Např. 114 str. A4 / min. při 600 x 600 dpi maloformát. tisk
47. LED tiskárny
· LED (Light-Emitting Diode) tiskárny pracují na obdobném principu, jako tiskárny laserové
· Namísto laseru jsou vybaveny sadou LED diod (umístěných v jedné řadě), které jsou schopny nabít zvolená místa na válci statickou elektřinou
· Výhodou tohoto řešení je nižší cena
· Oproti laserovým tiskárnám poskytují LED tiskárny nevýznamně nižší kvalitu tisku
· LED tiskárny bývají také někdy nesprávně  označovány jako laserové tiskárny
48. Tiskárny s pevným inkoustem
· Vyráběny původně firmou Tektronix, nyní Xerox  -  solid ink  
· Označované též jako voskové tiskárny
· Inkousty jsou dodávány v pevné formě
· Základní princip tisku je obdobný jako u ofsetového tisku
· Při tisku se náplně roztaví a v tekuté formě jsou přes trysky tiskové hlavy nastřikovány na odpovídající místa přenosového válce
· Z válce jsou barvy přeneseny na papír,  kde rychle tuhnou
49. Tiskárny s pevným inkoustem
50. 3D tiskárny 
· Technologie Rapid Prototyping sloužící k rychlé tvorbě prototypů a modelů
· Stereolitografie - vytváří model postupným vytvrzováním vrstvy na hladině fotopolymeru UV laserem (24 hod. - až 100 tis. Kč) 
· Selective laser sintering (SLS) - spékání speciálního prášku laserovým paprskem do určitého tvaru
· Metoda laminování (LOM) - papír napuštěný zpevňující hmotou se laminuje a vrství na sebe a ořezává laserem    
· Fused deposition modelling (FDM) - model se vytváří nanášením jednotlivých vrstev z termoplastů systémem krok po kroku. Metoda nepoužívá lasery, takže se dá užívat i v kancelářích (cca 2 hod. - 2  až 10 tis. Kč)
  http://www.

 HYPERLINK "http://www.me.iitb.ac.in/~bravi/ME336/L15.pdf" me.iitb.ac.in

 HYPERLINK "http://www.me.iitb.ac.in/~bravi/ME336/L15.pdf" /~

 HYPERLINK "http://www.me.iitb.ac.in/~bravi/ME336/L15.pdf" bravi

 HYPERLINK "http://www.me.iitb.ac.in/~bravi/ME336/L15.pdf" /ME336/L15.pdf
  http://www.easycnc.cz/rubrika/o-3d-tisku 

51. 3D tiskárny 
52. 3D tiskárny
53. Komunikace s tiskárnou 
· ASCII: jednotlivé znaky, které mají být tištěny jsou posílány do tiskárny v jejich ASCII kódu
· tiskárna je vybavena vlastními fonty - vhodné pouze pro texty – problémy s kompatibilitou
· PDL (Page Description Language):popis stránky
· tiskárna musí být vybavena příslušným procesorem RIP (Raster Image Processor) k interpretaci jazyka rasterizaci kódu a vytvoření obrazu stránky
· nejznámější PDL jsou PostScript (Adobe) a PCL (HP)
· Windows GDI (Graphical Device Interface): vytváření obrazu tištěné stránky je prováděno procesorem počítače
· tiskárna nemusí mít procesor a je levnější
· tiskne pouze v prostředí Windows
54. Připojení tiskárny
· Paralelní port - konektor FD25 s 25 kolíky - 2 Mb/s 
· USB sběrnice - (Universal Serial Bus) verze 1.1 12 Mb/s, USB 2  480 Mb/s, resp. USB 3 5 Gb/s ?
· Rozhraní IEEE 1394 (FireWire, iLink) Institute of Electrical & Electronics Engineers - 400 Mb/s  (b 800Mb/s, c 3200 Mb/s)
· Ethernet - síťová technologie (dříve 10 Mb/s, nyní standard Fast Ethernet 100 Mb/s nebo 1 Gb/s
· IrDA - IPort IrDA 1.1 (Infrared Data Association) až 4 Mb/s  Very Fast Infrared 16 Mb/s nfrared – bezdrátová technologie pro portable tiskárny
· Bluetooth  - (IEEE 802.15) 2,4 GHz až 2,1 Mbit/s
· Wi-Fi (IEEE 802.11) 2,4 nebo 5 GHz až 600 Mb/s 
· Paměťové karty - Memory Stick, Compact Flash, Micro SD 
