Fraunhoferova difrakcia svetla na mriežke

Vypracoval: Mário Olexičak

Teória: Optická mriežka je sústava rovnobežných štrbín oddelených nepriehľadnými medzerami. Mriežková konštanta je určená geometrickými vlastnosťami mriežky:

d = b + a. (b - šírka štrbiny, a – šírka medzery). Poznáme viacero druhov optických mriežok: amplitúdové, fázové, fázovo – amplitúdové. Po prechode svetla amplitúdovou mriežkou sa vytvori v strede interferenčného obrazu jedno hlavné maximum, v prípade fáazovej sa nevytvorí jedno, ale dve maximá.

Úlohy: 1. Určite veľkosť mriežkovej konštanty amplitúdovej mriežky.

2. Zostavte schému na pozorovanie Fraunhoferovej difrakcie svetla na mriežke.

3. Overte kalibračnú krivku mriežkového spektrografu

4. Využite difrakciu svetla na mriežke pri kalibrácii hranolového monochromátora.

Výsledky: Namerané hodnoty sme pomocou počítača spracovali a vniesli do grafov. Tie sú priložené k referátu.

Diskusia: V garfoch, ktoré znázorňuju závislosť relatívnej intenzity od vzdialenosti nebadať veľké nepresnosti. Niekde sa však predsa vytvorili odchýlky. Bolo to spôsobené tým, že zdroj, ktorým sme osvetľovali mriežku, nebol jeiný zdroj svetla v kamere, pomocou ktorej sme obraz prenášali na minitor. Aj keď sme dbali na to, aby sme minimalizovali rušivé vplivy okolitého svetla, existujú tu odrazy, ktoré môžu skresliť výsledky.

Záver: Zo svetla z ortuťovej výbojky sme si pomocou monochromátora vybrali jednu spektrálnu čiaru, ktorú sme nechali prechádzať mriežkou, čím sme mohli zmerať jej vlnovú dĺžku. Takto sme postupne zmerali vlnové dĺžky najintenzívnejších spektrálnycjh čiar.